МБУДО ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА им. В.ДУБИНИНА»

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК КОМАНД

2-3 год обучения

Приложение в дополнительной общеобразовательной программе

объединения робототехники «ROBOLAND»

автор-составитель

Германов Максим Александрович

педагог дополнительного образования

НОВОСИБИРСК 2018

# Блок «Мотор»

Этот блок позволяет с высокой точностью управлять оборотами одного мотора. Вы можете повышать обороты до заданного значения, или снижать их вплоть до полной остановки мотора. Если снять флажок "До завершения", программа может перейти к следующему блоку сразу же после того, как Блок «Мотор» включит мотор.

- Буква в верхнем правом углу блока показывает, через какой порт NXT осуществляется управление мотором.

- Эта пиктограмма показывает направление вращения мотора.

- Эта пиктограмма показывает уровень мощности.

- Эта пиктограмма показывает, как задана продолжительность работы мотора: без ограничения, количеством угловых градусов, оборотов или секунд.

- Настройки Блока «Мотор» можно изменять динамически, подключая шины данных к его концентратору данных.

## Настройка Блока «Мотор»

- Выберите порт, к которому подключен настраиваемый мотор.

- Задайте направление вращения: вперед, назад или выключение мотора.

- Выберите «Увеличить» или «Снизить», чтобы мощность мотора плавно увеличивалась до заданного уровня или плавно снижалась до 0. Если выбрано «Постоянно», то заданная мощность достигается практически сразу практически сразу.

- Задайте уровень мощности мотора в диапазоне [0-100 %] при помощи движка или поля ввода.

- Установите флажок для включения управления мощностью мотора. Эта функция позволяет корректировать работу мотора при его перегрузке или пробуксовке. Для поддержания постоянного числа оборотов мощность может быть повышена до максимального значения 100 %.

- Задайте продолжительность работы мотора: в течение неограниченного времени, по достижении заданного количества оборотов, или поворота вала мотора на заданное количество градусов, или в течении заданного времени в секундах.

- Если установлен флажок «До завершения», то выполнение программы продолжится только после полной остановки мотора. Если снять этот флажок, то последующие блоки программы могут выполняться, пока мотор останавливается.

- Выберите, будет ли мотор тормозить или двигаться по инерции после выключения. Выберите Тормозить, если мотор должен остановиться в заданном положении и зафиксировать это положение. Торможение потребует дополнительного расхода заряда аккумулятора , поскольку мотор работает с повышенной нагрузкой, фиксируя положение. Движение по инерции (Катиться) рекомендуется использовать, если за этим блоком следует другой блок, управляющий тем же мотором.

Блок «Датчик освещённости»

Этот датчик фиксирует общую освещённость (рассеянный свет). Через шину данных датчик может передавать текущие значения освещённости или логический сигнал ("истина" или "ложь"), в зависимости от того, превышает текущий уровень освещённости пороговое значение, или он ниже.

Поле обратной связи на панели настройки показывает текущие показания датчика расстояния. (Получить отражённый сигнал можно лишь тогда, когда датчик подключен к выбранному порту и установлена связь с NXT.)

Для передачи любой информации, необходимо перетащить хотя бы одну выходную шину данных от концентратора данных этого блока на другой блок. Совет: как задать пороговое значение для датчика освещённости?

## Регистрация датчиком освещённости отражения собственной подсветки

Если установлен флажок "Включить освещение", датчик освещённости включит свою собственную лампу подсветки и зарегистрирует её отражённый свет. Эта функция оказывается крайне полезной в сложных условиях освещённости, например, в помещениях с очень ярким освещением. Эта функция также позволяет использовать датчик освещённости в качестве дальномера на небольших расстояниях. Если установить флажок “Включить освещение”, датчик, по мере приближения к объектам, отражающим свет, будет регистрировать отражённый свет нарастающей яркости. Это даёт возможность использовать датчик освещённости для предотвращения столкновения с препятствиями.

## Отображение параметров настройки блока

- Число указывает, к какому порту NXT подключен к Датчик освещённости. При необходимости это число можно изменить в панели настройки.

- Эта пиктограмма показывает при каком уровне освещённости блок среагирует. Чем больше на пиктограмме окрашенных полосок, тем для более высокой освещённости задано пороговое значение.

- Пиктограмма отображается в том случае, если активирована функция “Включить подсветку”.

- Когда программный блок перетащен в рабочую область, его концентратор данных открывается автоматически. Хотя бы одну шину данных следует перетащить с выходного разъёма этого блока на концентратор данных другого блока.

## Настройка Блока «Датчик освещённости»

- Выберите порт, к которому подключен Датчик освещённости.

- Пороговое значение можно задать движком или ввести нужное значение в поле. Активируйте кнопку выбора справа от движка, чтобы блок срабатывал при уровнях освещённости, превышающих пороговое значение; активируйте левую кнопку выбора, чтобы блок срабатывал при уровнях освещённости более низких, чем пороговое значение. Для задания условия срабатывания датчика можно воспользоваться открывающимся списком.

- Если установлен флажок "Включить освещение ", датчик включает свою лампу подсветки и регистрирует отражённый свет.

- В поле обратной связи отображаются текущие показания Датчика освещённости (0-100%). Этим можно воспользоваться для опробования различных пороговых значений.

Блок «Кнопка NXT»

Этот блок посылает команду "истина" через шину данных, когда одна из кнопок блока NXT активирована. Выберите кнопку и действие, которое будет сигналом к отправке команды "истина".

- Пиктограмма в нижней части блока показывает, какая из кнопок блока NXT была выбрана.

- После встраивания программного блока в цепочку программы, его концентратор данных открывается автоматически. Необходимо протянуть шину данных от Блока «Кнопка NXT» к другому блоку, способному принимать логический сигнал (истина/ложь).

## Настройка Блока «Кнопка NXT»

- Выберите, при нажатии на которую из кнопок, NXT будет выдавать сигнал "истина".

- Выберите "Щелкнуть", чтобы кнопка NXT срабатывала при резком надавливании и ослаблении. Выберите "Нажать", чтобы кнопка срабатывала при нажатии на неё. Выберите "Отпустить", чтобы кнопка срабатывала, когда её отпускают.

- В поле обратной связи будет отображаться “1”, если выбранная кнопка NXT была нажата или отпущена (в соответствии с произведенными установками).

Блок «Датчик оборотов»

Этот блок подсчитывает количество градусов (в одном полном обороте 360 градусов) или количество полных оборотов вала мотора. По шинам данных Блок «Датчик оборотов» может передавать текущее количество градусов или оборотов, совершённых валом мотора и логический сигнал ("истина" или "ложь"), в зависимости от того, больше или меньше оборотов совершил мотор, по сравнению с заданным пороговым значением.

## Шины данных

Чтобы Блок «Датчик оборотов» мог функционировать, необходимо перетащить шину данных с его концентратора данных на концентратор данных другого блока. С концентратора данных Блока «Датчик оборотов» можно перетащить шины данных двух типов: логическую шину данных, по которой будут передаваться сигналы истина/ложь, и числовую шину данных, по которой будет передаваться информация о текущем количестве оборотов или градусов.

## Отображение параметров настройки блока

- Эта буква указывает на то, какой порт будет контролироваться блоком Блок «Датчик оборотов». Этот порт при необходимости можно изменить на панели настройки.

- Эта пиктограмма показывает, настроен ли блок на подсчёт количества оборотов (сплошная круговая стрелка) или количества градусов (пунктирная круговая стрелка).

- Концентратор данных блока откроется автоматически, позволяя вытянуть логическую шину данных (истина/ложь) или числовую шину данных, по которой будут передаваться текущие показания датчика оборотов.

## Настройка Блока «Датчик оборотов»

- Выберите порт, который будет контролироваться блоком (A, B или C).

- Выберите задание для блока: подсчитывать текущие показания датчика оборотов или сбросить их.

- Кнопками выбора задайте направление вращения мотора: вперед или назад.

Важно: удостоверьтесь, что направление вращения выбрано правильно, иначе блок не сможет корректно вести отсчёт относительно заданного порогового значения.

- В открывающемся списке выберите единицу измерения - обороты или градусы.

- Введите пороговое значение в поле и выберите в открывающемся списке участок диапазона для сигнала "истина", который может быть больше или меньше порогового значения.

- В поле обратной связи отображается текущее количество полных оборотов или градусов. Кнопка "Сброс" служит для обнуления показаний.

Цифры в поле обратной связи (количество оборотов или градусов) будут чёрными при движении вперед (положительное направление) и красными при движении назад (отрицательное направление).

Блок «Датчик расстояния»

Этот блок может обнаруживать объекты на расстоянии до 250 см. Используя шины данных, блок может передавать текущее значение ультразвукового сигнала и логическую команду ("истина" или "ложь") в зависимости от того, выше или ниже текущий сигнал, чем пороговое значение срабатывания.

## Отображение параметров настройки блока

- Число указывает к какому из портов NXT подключен датчик расстояния. При необходимости это число можно изменить в панели настройки.

- Эта пиктограмма показывает, как настроен датчик расстояния: на обнаружение близких или удаленных объектов. Чем больше цветных полосок, тем длиннее дистанция обнаружения.

- Когда блок перетащен в рабочую область, его концентратор данных открывается автоматически. Хотя бы одну шину данных следует протянуть с выходного разъёма данного блока на концентратор данных другого блока. Пороговое значение можно задать динамически, если подключить шину данных входа.

## Настройка Блока «Датчик расстояния»

- Выберите порт, к которому подключен датчик расстояния.

- Если активировать левую (от движка) кнопку выбора, блок запустится при регистрации объекта, находящегося на расстоянии меньшем, чем пороговое значение; активируйте правую кнопку выбора, чтобы запускать блок при регистрации объекта на расстоянии большем, чем пороговое значение. Установите пороговое значение ползунком или впечатайте непосредственно в поле ввода (0–250, для измерения в сантиметрах, или 0-100 для дюймов).

- Выберите единицу измерения регистрируемых значений - сантиметры или дюймы.

- Поле обратной связи отображает текущие показания датчика расстояния (0-250 см).

Примечание: если в одном помещении работают несколько (более одного) датчиков расстояния, их показания могут взаимно искажаться.

# Блок «Таймер»

Когда программа начинает выполняться, три встроенных в NXT таймера автоматически начинают отсчет времени. Используя этот блок, можно выбрать следующие действия: снимать текущие показания времени или сбросить таймер для начала нового отсчета времени с нуля.

По шинам данных этот блок может передавать текущее показание таймера и логический сигнал ("истина" или "ложь") в зависимости от того, выше или ниже порогового значения текущее показание таймера.

Чтобы Блок «Таймер» работал, нужно перетащить хотя бы одну шину выходных данных с концентратора данных этого блока на концентратор данных другого блока. Из концентратора данных Блока «Таймер» можно перетаскивать шины выходных данных двух типов: шину логических данных, которая будет передавать сигнал истина/ложь, и шину числового значения, которая будет передавать текущие показания таймера.

## Отображение параметров настройки блока

- Это число указывает, показания какого из трех таймеров NXT будет выводиться.

- Когда программный блок перетащен в рабочую область, его концентратор данных открывается автоматически. Хотя бы одну шину данных следует перетащить с выходного разъёма блока на концентратор данных другого блока, чтобы иметь возможность передавать текущие показания таймера.

Настройка Блока «Таймер»:

- Выберите, какой из трех таймеров NXT будет отображаться и контролироваться.

- Если выбрано "Считать", Блок «Таймер» будет отслеживать назначенный таймер, уже установленный где-либо в программе. Если был выбран "Сброс", блок обнулит назначенный таймер и снова запустит его. В дальнейшем в программу можно вставить ещё и контрольный Блок «Таймер».

- Введите пороговое значение (в секундах) в поле, и в открывающемся списке укажите, при каких значениях должен выдаваться сигнал "истина": больших или меньших порогового значения.

Блок «Остановка»

Этот блок прекратит выполнение Вашей программы и остановит работу любых моторов, ламп или устройств, генерирующих звук. У блока остановки нет настраиваемых параметров.

Блок «Сравнение»

Этот блок может определить, является ли число больше (>) или меньше (<), чем другое число, или равно (=) другому числу. Числовые значения могут быть введены путем набора или динамически, при помощи шин данных.

- Программный блок сравнения, перемещенный в рабочую область, получит открытый концентратор данных с двумя портами ввода (слева) и тремя портами вывода (справа) Оба порта ввода должны быть подключены к другим программным блокам посредством шин данных (кроме случая, когда один из портов ввода получает сигнал с постоянным значением, которое Вы вводите).

Выходной сигнал из блока сравнения будет подаваться с самого нижнего выходного разъема; подключите этот разъем при помощи шины данных к концентратору данных другого блока. Два выходных разъема напротив входных разъемов позволяют вам передавать значения входа на другие блоки, если это потребуется.

## Настройка программного блока сравнения

- Числовые значения могут быть введены путем набора или динамически, при помощи шин данных. При подключении шин данных поля ввода будут деактивированы (подсвечены серым).

- Ниспадающее меню позволит Вам выбрать из трех типов сравнения, которые Вы можете осуществить:

  - Больше, чем (>)

  - Меньше, чем (<)

  - Равно (=)

### Больше, чем (>)

В данном случае, если первое вводное числовое значение больше или равно второму, программный блок сравнения подаст сигнал "истина". В противном случае он сообщит о том, что это значение - “ложь”.

### Меньше, чем (<)

В данном случае, если первое вводное числовое значение меньше или равно второму, программный блок сравнения подаст сигнал "истина". В противном случае он сообщит о том, что это значение - “ложь”.

### Равно (=)

В данном случае, если первое вводное числовое значение равно второму, программный блок сравнения подаст сигнал "истина". В противном случае он сообщит о том, что это значение - “ложь”.

Если вводное А = вводному В, выходное значение = "истина"

Блок «Логика»

Этот блок выполняет логическую операцию с входящими сигналами и посылает ответные сигналы истина/ложь через шину данных. Входящие сигналы (которые также должны иметь значения "истина" или "ложь") могут быть назначены при помощи селективных кнопок или поданы через шины данных.

Блок логики принимает только два возможных значения данных - "истина" и "ложь" - для входа и для выхода. Часто эти значения записываются в виде чисел “1” и “0”, где любое истинное утверждение записывается как "1", а каждое ложное утверждение записывается как "0".

Четыре логических операции, которые может выполнять этот блок, позволяют вам произвести ряд сравнений. Эти операции (четыре логических оператора: And - И, Or - ИЛИ, Xor - Исключающее ИЛИ и Not - НЕ) подробно описаны ниже.

- Блок логики, помещенный в рабочую область, откроется с двумя портами ввода и тремя портами вывода. Порты ввода должны быть подключены к другим программным блокам посредством шин данных (кроме случая, когда один из них получает сигнал с постоянным значением, которое вы устанавливаете при помощи селективных кнопок).

Выходной сигнал логической операции будет подаваться с самого нижнего выходного разъема; подключите этот разъем при помощи шины данных к концентратору данных другого блока. Два выходных разъема напротив входных разъемов позволяют вам передавать значения входа на другие блоки, если это потребуется.

## Настройка программного блока логики

- Воспользуйтесь селективными кнопками, чтобы выбрать входы A и B, разрешите шинам входных данных передавать входящие данные динамически.

- В ниспадающем меню вам будет предложено выбрать одну из четырех операций, которые вы можете выполнить на входах:

  - Операция “And” ("И")

  - Операция “Or” ("ИЛИ")

  - Операция “Xor” ("Исключающее ИЛИ")

  - Операция “Not” ("НЕ")

Блок «Математика»

Этот блок выполняет такие простые арифметические действия, как сложение, вычитание, умножение и деление. Кроме того, этот блок может вычислять абсолютное значение и квадратный корень. Числовые значения могут быть введены путем набора или динамически, при помощи шин данных.

- Математический программный блок, перемещенный в рабочую область, получит открытый концентратор данных с двумя разъемами ввода (слева) и тремя разъемами вывода (справа). Числовые значения для арифметического уравнения могут быть введены путем набора или динамически, при помощи шин данных.

Выходной сигнал из уравнения будет подаваться с самого нижнего выходного разъема; подключите этот разъем при помощи шины данных к концентратору данных другого блока. Два выходных разъема напротив входных разъемов позволяют Вам передавать числовые данные входа на другие блоки, если это потребуется.

- Входящие значения могут быть введены путем набора или динамически, при помощи шин данных. При подключении шин данных поля ввода будут деактивированы (подсвечены серым).

- В ниспадающем меню Вам будет предложено выбрать одно из четырех арифметических действий, которые Вы можете выполнить:

  - Сложение(+)

  - Вычитание (-)

  - Умножение (х)

  - Деление (/)

  - Абсолютное значение (|X|)

  - Квадратный корень (√x)

Блок «Случайное число»

Этот блок генерирует случайное число. Генерирование таких чисел позволяет формировать непредсказуемое поведение вашего робота. Случайное число будет генерироваться в пределах, установленных вами минимального и максимального значения включительно. Установите минимальный и максимальный предел при помощи бегунка, или введя эти значения в окне ввода. Для получения динамического номера подсоедините шины входных данных к концентратору данных блока.

Выходные данные блока (то есть, случайное число) могут быть отправлены только через шину данных с разъема выходной величины (#).

## Настройка программного блока случайных событий

- Установите минимальное и максимально значения при помощи двух бегунков, или введя эти цифры с клавиатуры. Верхний предел бегунка имеет отметку 100, но, если вводить значение верхнего предела в окне ввода, оно может быть больше 100. Вы также можете ввести отрицательное число в окно ввода минимального предела; это заменит значение, установленное бегунком. Для динамической установки минимального и максимального пределов подсоедините шины входных данных к концентратору данных блока.

Блок «Интервал»

Этот блок может определить, принадлежит ли число определенному интервалу чисел, или находится вне этого интервала. Числовые значения можно ввести путем набора, задать при помощи движка или ввести динамически, при помощи шин данных. Выходной логический сигнал ("истина"/"ложь") посылается через шину данных.

- У Блока «Интервал», встроенного в цепочку программы, будет открыт концентратор данных с тремя входными разъёмами (слева) и четырьмя выходными разъёмами (справа). К входным разъёмам можно подсоединять другие программные блоки посредством шин данных (кроме случаев, когда одному или нескольким входным разъёмам задается введенное вами число).

Блок «Интервал» отправляет логическую команду с самого нижнего выходного разъёма; подключите этот разъём шиной данных к концентратору данных другого блока. Три выходных разъёма напротив входных разъёмов позволяют вам передавать значения входа на другие блоки, если это потребуется.

- Тестовое числовое значение можно набрать или ввести динамически при помощи шины данных. При подсоединении шины данных тестовое поле будет деактивировано (станет серым).

- Верхний и нижний пределы интервала можно задать движком, ввести с клавиатуры или динамически, посредством шин данных. При подключении шин данных поля ввода будут деактивированы (станут серыми).

- В открывающемся списке можно выбрать одну из двух операций:

  - В пределах интервала ([])

  - За пределами интервала (][)